# 苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所

# 科研设备项目招标公告

# 编号：GIST-ZC-202309001

# 苏州高博软件技术职业学院就健康科技研究所科研设备项目采用邀请招标形式进行招标。现就有关事项公告如下：

# 一、招标项目：苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所科研设备项目（详细内容见附件：招标技术要求书）；

# 二、报名时间：2023年9月25日至2023年9月27日15:00时止；

# 三、报名地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 四、相关费用：投标保证金5,000元人民币（投标截止时间前以现金或现金支票的方式在投标现场交纳）；

# 五、投标时间：2023年10月 11日13:00-13:30时止；

# 六、投标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 七、开标时间：2023年10月11日13:30时；

# 八、开标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处会议室；

# 九、投标人资质资格审查及要求：（报名时同时提交资质证明）

# 1.投标人应在国内注册且注册资本100万元人民币及以上的独立法人；

# 2.营业执照副本、税务登记证或三证合一新营业执照复印件（加盖公章）；

# 3.具有履行招标项目所必需的设备销售、安装、维护、维修等专业资质；

# 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

# 7.法人或委托代理人（法人委托授权书）的身份证明；

# 8.所投设备必需满足附件中的参数要求，需提供生产厂商针对本项目的授权书、技术参数对照表并加盖公章；

# 9.法律、行政法规规定的其他条件；

# 十、资格审查资料即第九项所要求的资质证明材料必须自行装订，在报名时进行审查。

# 十一、联系方式：

# 电   话：0512-68836787；13832173166

# 信  箱：690578336@qq.com

# 联系人：潘新法

技术联系人：秦老师　  　电话：13913161918

电子邮箱：qinzhenhong@suda.edu.cn

# 十二、监督单位：苏州高博软件技术职业学院纪委（办公室）

# 监督电话：0512-68836121

# 十三、公告期：自招标公告发布之日起3天

# 十四、招标设备功能、技术参数、配置要求

*注：投标单位可根据本公司实际，选择标段投标，也可以7个标段全投。

本次招标项目标段如下：

标段1：台式离心机3台、高速离心机1台；

## 标段2：超低温冰箱1台；

标段3：纯水机1台；

标段4：全自动蛋白印迹荧光定量分析仪1台；

## 段段5：二氧化碳培养箱3台；

## 标段6：温控细菌摇床  1 台、细胞摇床1台；

## 标段7：全波长酶标仪1台。

本次招标项目设备功能、技术参数、配置数量如下：

| 标段 | 项目名称 | 功能、技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 台式离心机 | - 最高转速15,000rpm，最大相对离心力21,382×g； - 最大容量可达到90ml，可兼容15ml的离心管； - 温度设置范围：-20℃-+40℃； - 时间设定范围：1s-99h59min59s，步进1s； - FASTCOOL一键快速冷却，从室温到4℃小于7分钟，在最高转速也可以保持4℃； - 微机控制，触摸式按键操作，LCD数形显示，可同时显示多达7个实验过程数据； - 可储存100条程序，10条加速曲线和10条减速曲线，多区段曲线程序控制； - 可实现一键实时的转速与离心机切换（BACK）； - 具有连续离心功能（HOLD）； - 具有瞬时离心功能（SHORT）； - 可设定延迟启动，具有不同的计时模式设定； - 可设定达到预设温度开始离心程序； - 当开启制冷功能时，在各个阶段都可以精确稳定控温； - 可设定手动离心半径调整； - 离心过程中可随时编辑并优化过程参数； - 具有自动转子识别功能； - 具有自动开盖冷却功能； - 数据可通过USB端口导出至PC上； - 多语言菜单，2019年末提供中文界面； - 可设置使用者密码保护； - 可设定样品密度（样品密度＞1.2g/cm3）； - 安全体系：具有欧盟TUV CE认证，欧盟安全认证和欧盟医疗IVD认证，符合国际安全体系认证：EN-61010-1，EN-61010-2-020，EN-61010-2-101； - Solid SS转子腔并多重防腐蚀涂层，动态数字压缩机控制技术，优化制冷性能和离心环境； - 具有转子不平衡检测； - 离心过程中自动落锁，阻止意外开盖； - 开盖状态下阻止启动； - 隐藏式的应急开盖。 配置清单： 1.离心机主机； 2.角转子：24×1.5/2ml； 3.工具包1套； 4.用户手册1套。 | 3台 |
|  | ## 高速离心机 | - 最高转速18,000rpm，最大相对离心力24,270×g； - 最大容量可达到500ml，可兼容15ml的离心管； - 温度设置范围：-20℃-+40℃； - 时间设定范围：1s-99h59min59s，步进1s； - FASTCOOL一键快速冷却，从室温到4℃小于7分钟，在最高转速也可以保持4℃； - 微机控制，触摸式按键操作，LCD数形显示，可同时显示多达7个实验过程数据； - 可储存100条程序，10条加速曲线和10条减速曲线，多区段曲线程序控制； - 可实现一键实时的转速与离心机切换（BACK）； - 具有连续离心功能（HOLD）； - 具有瞬时离心功能（SHORT）； - 可设定延迟启动，具有不同的计时模式设定； - 可设定达到预设温度开始离心程序； - 当开启制冷功能时，在各个阶段都可以精确稳定控温； - 可设定手动离心半径调整； - 离心过程中可随时编辑并优化过程参数； - 具有自动转子识别功能； - 具有自动开盖冷却功能； - 数据可通过USB端口导出至PC上； - 多语言菜单，2019年末提供中文界面； - 可设置使用者密码保护； - 可设定样品密度（样品密度＞1.2g/cm3）； - 安全体系：具有欧盟TUV CE认证，欧盟安全认证和欧盟医疗IVD认证，符合国际安全体系认证：EN-61010-1，EN-61010-2-020，EN-61010-2-101； - Solid SS转子腔并多重防腐蚀涂层，动态数字压缩机控制技术，优化制冷性能和离心环境； - 具有转子不平衡检测； - 离心过程中自动落锁，阻止意外开盖； - 开盖状态下阻止启动； - 隐藏式的应急开盖。 配置清单： - 离心机主机1台。 - 角转子：24×1.5/2ml 1个；12×5ml 1个；8×15ml 1 个；10×50ml 1个。 - 水平转子：4*200ml 1个。 - 工具包1套。 - 用户手册1套。 | 1台 |
| 2 | ## 超低温冰箱 | - 内部体积700L左右，落地式放置； - 控温范围:温度范围:-40℃至-90℃e温度精度:0.1℃； - ★温度偏差(±K@-80℃):<2.5； - 温度波动(±k@-80℃):1.5℃； - 冷却时间，从22℃至-80℃[min]<450； - ★断电升温时间，从-80℃至0℃[h]:>30小时； - 在断电时从-80℃至-60℃升温时间[min]>250； - 在断电时从-80℃至-40℃升温时间[min]>480； - 每层最大承重不少于50Kg，总承重不少于200Kg； - 应有性能强大的级联压缩冷却机，采用GWP值低于10的碳中和环保制冷剂R-290和R-170，符合国际和欧盟环保要求； - 应在后部至少标配2个直径为28mm的接入孔； - 能耗在设定值-80℃和Tu=21℃[kWh/d]<8.1； - 平均热补偿在设定值-80℃和Tu=21℃[W]>340； - ★声压等级[dB(A)]<47； - 应有取得EnergyStar等节能认证。 机械材质要求： - ★腔体材质应为全不锈钢制成，外部应为合金喷漆涂层； - 三层不锈钢搁板，上下空间可调； - 双门设计，不锈钢可拆卸内门，不锈钢外门，均带密封圈，不锈钢内腔，门上应带有加热功能，同时带有压力平衡，开门便捷； - 应带制动的移动脚轮，方便移动； - 外部应带涂层镀锌钢板，具有抑菌作用； - 应标配机械门锁2； - ★保温材料应为VIP真空保温材料，五面一体成型，门保温也应为VIP真空保温材料。 控制系统要求： - 四英寸LCD显示屏，带应有Admin/user/service三级管理权限； - 应带工作小时计时器； - 设备应带内部数据记录器，采集频率可设置，通过USB 可读取内部数据记录器 开放格式的测量值； - 设备应标配以太网接口； - 应标配零电压报警触点，可设置开门延迟报警。 软件与报警系统要求： - 设备应自动诊断系统，具备声光报警系统，显示屏具备问题提示信息 - 设备应标配零电压报警触点，可外接报警系统 - 应可配软件，该软件符合ICH21CFR第11部分相关要求，同时可连接至少100台设备，通过以太网远程监控。 - 该软件应在同一窗口中央总览操控所有设备，同时可选配带有符合21CFR第11部分的可验证性包括验证材料 - 该软件应有多级管理权限，审计追踪，电子签名，手动和自动备份功能。根据GLP/GMP准则Audit-Trail(审计追踪)在防 - 改文件内记录测量值 - 该软件应有测量值的图形显示，带有图形和数字程序编辑器，多语种操作界面(德语，英语，法语，西班牙语，意大利语) - 该软件应可网络服务器显示记录，通过电子邮件发送警报，自动/手动备份和复原 - 该软件应可手动导出测量值(CSV/PDF文件)，报告用于进一步加工/存档。。 - 软件记录数据只能通过软件调出，电脑中无法更改无法删除， - 根据GLP/GMP准则Audit-Trail(审计追踪)在防篡改文件内 - 记录测留值。 | 1台 |
| 3 | ## 纯水机 | 1.以自来水为进水，通过预处理，反渗透(RO)膜以及连续电流去离子模块(EDI)制备出达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)定义的二级纯水，符合ASTM、CLSL、ISO3696对二级纯水的质量标准。 2.系统产水水质:主机经过4级纯化:预处理柱、RO柱 去离子EDI模块和254nm紫外灯。< EDI水流速:10L/hr EDI水电阻率(@25℃):>5MΩcm(典型值10-16MΩcm)e总有机碳TOC:<30ppbe 3电导池灵敏常数达到0.01cm-1 4在线显示RO水电导率、EDI水电阻率及水温。 5.预处理纯化柱采用快插式一体化设计，到期自动提醒更换。 6.纯水系统可实现全程控制:反渗透自动冲洗 不合格水自动排放、耗材到期自动提醒等。 7.★内置RO柱、EDI模块和纯水管路紫外灯;EDI模块阴极防结垢设计，无需软化柱或防毒柱;不接受双极RO设计;产水流速恒定，不受环境温度影响。" 8.预过滤系统使用一体化预过滤柱，系统配有压力表，明确指示更换时间。 9.★配备液位水箱，采用食品级聚乙烯或者更优材料，低溶出，通过FDA21CFR 177.1520标准测试;完全封闭，不透光，配置水箱空气过滤器。 10安全防范:自来水进水前端装有漏水保护器，系统如有漏水，自动报警并自动切断电源。 11可提供各类标准所需的3Q认证:IQ(安装确认)，OQ(操作确认)，PQ(性能确认)，以及 GMP、GLP环境下的维护程序。 12.生产厂家已通过ISO9001:2015和ISO14001:2015体系认证，纯水机产品已经通过CE及RoHS 认证。 | 1台 |
| 4 | ## 全自动蛋白印迹荧光定量分析仪 | 1.仪器应用范围 1.1 仪器可一机多用，在一台机器上可实现化学发光成像，核酸凝胶成像和可见光成像； 1.2 化学发光检测Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等多种化学发光底物； 1.3 DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析。 2.暗箱系统 2.1 取代暗室曝光，无需建造暗室浪费空间，无需繁琐的摸索曝光步骤，无需接触有毒的化学试剂； 2.2 整机尺寸405*440*680(L×W×H)； 2.3 全开式门，开门自动保护系统，防止紫外线损伤，保证仪器密闭性； 2.4 电源220/50Hz。 3.高分辨率低照度数码制冷相机 3.1 科研级制冷CCD，灰度值为16 bit（0～65535级灰阶）； ★3.2 CCD有效分辨率2750×2200（605万像素）； 3.3 CCD像素尺寸：4.54μm × 4.54μm; ★3.4 CCD制冷温度相对环境温度-75℃,（绝对温度-55℃，动态实时显示CCD制冷温度）； 3.5 CCD感光芯片：SONY ICX 694； 3.6 CCD暗电流：< 0.0005e-/pixel/sec @-40℃； 3.7 CCD感光效率>75%； 3.8 具有Binning模式，可实现1×1，2×2， 4×4像素合并。 4.定焦镜头 ★4.1 F0.8高清晰大口径高通透定焦镜头； 4.2 成像动态范围为0～4.5 OD，高灵敏度。 5.光源和滤镜系统 5.1 标配紫外透射光源:302nm，透射面积20*20cm, 内置8根紫外灯管，光强更加均匀，可设置15min自动关闭紫外光源，节省紫外光源寿命； 5.2 可选配254nm和365nm反射紫外光源； 5.3 标配透射白光光源（白光转换板），透射面积21*26cm； 5.4 标配双侧落射白光光源，LED反射灯*2； ★5.5 标配六位电动滤光轮，标配590nm滤光片，可选535/605/699nm； 5.6 化学发光成像面积15*18cm。 6.图片采集分析软件 ★6.1支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全； 6.2两种拍摄模式：单张、多张，满足不同用户的使用习惯，可选择是否拍摄Marker，可调节图像显示模式； 6.3 智能条带识别功能，帮助自动识别条带； 6.4 可一键式成像，无需调整曝光参数，简化成像操作； 6.5 可预估曝光时间，无需揣摩，节约时间； 6.6 自动/手动合并Marker和样品图片。 | 1台 |
| 5 | ## 二氧化碳培养箱 | - 内部体积170L左右培养箱落地式放置； - 控温范围:温度范围:RT+6℃至50℃温度精度:0.1℃； - 温度偏差(±K@37℃):≤0.3℃内腔无风扇； - 温度波动(±k037℃):0.℃； - 湿度范围(%RH):90%~95%- - 恢复时间(min，@37℃开门30s):≤8； - CO2范围(vo1.%CO2):0~20，精度:0.1%； - 恢复时间(min，@5vo1%CO2,开门30s)； - 带冷凝保护的培养皿加湿系统； 10.符合药典干热灭菌的要求，可实现不少于两个小时180℃干热灭菌，灭菌周期不大于11小时； 11.★文丘里原理气体预混进气系统，快速有效的混匀气体，保证箱体内部CO2浓度高度一致，长期稳定，无漂移 12.由不锈钢制成的2块打孔搁板； 13.★无内部循环风扇设计，无任何支架与外部无连接点，方便清洗，降低染菌风险； 14.声压等级[dB(A)]:≤41； 15.能耗 在 37℃[Wh/h]：≤ 45。 机械要求： - 内腔为不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，所有角落保证可以直接触碰； - 内腔无风道，无额外的搁板支架，内腔利用率高； - 配置安全玻璃(ESG)制成的密封内门； - 穿孔设计的隔板采用不锈钢材质，与内腔紧密结合，无需支架，外露2/3也可保证隔板支撑物体不滑落； - 外部带涂层镀锌钢板，具有抑菌作用； 控制系统要求： 1.LCD显示屏，带有Admin/user/service管理权限； 2.LCD显示屏用于显示温度和C02以及附加信息和警报； 3.设备内部带内部数据记录器，采集频率可设置，通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值； 4.设备标配以太网接口； 5.标配零电压报警触点； 软件与报警系统： 1.设备自动诊断系统，具备声光报警系统，显示屏具备问题提示信息； 2.设备标配零电压报警触点，可外接报警系统； 3.可配软件，该软件符合ICH 21CFR第11部分相关要求，同时可连接是少100台设备，通过以太网远程监控； 4.该软件应在同一窗口中央总览操控所有设备，同时可选配带有符合21CFR第11部分的可验证性包括验证材料； 5.该软件应有多级管理权限，审计追踪，电子签名，手动和自动备； 份功能。根据GLP/GMP准则Audit-Trail(审计追踪)在防算改文件内记录测量值； 6.该软件应有测量值的图形显示，带有图形和数字程序编辑器，多语种操作界面(德语，英语，法语，西班牙语，意大利语)； 7.该软件应可网络服务器显示记录，通过电子邮件发送警报，自动/手动备份和复原； 8.该软件应可手动导出测量值(CSV/PDF文件)，报告用于进一步加工/存档； 9.软件记录数据只能通过软件调出，电脑中无法找，更无法删除，根据GLP/GMP准则Audit-Trail(审计追踪)在防算改文件内记录测量值。 配置清单：主机一套。 | 3台 |
| 6 | ## 温控细菌摇床 | 一、功能用途 恒温振荡器集恒温培养、振荡、混匀等多项功能。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品检测、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究。 二、技术参数 1.为关键指标温控范围：（环境温度-18℃）~60℃ (最低4℃)； 2.温控精度：0.1℃； 3.★温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)； 4.旋转转速：0 (停止)，30~300rpm； 5.转速精度：1rpm； 6.振 幅：φ26mm； 7.摇板尺寸：770x470mm； 8.最大烧瓶夹/粘贴垫数量： a)烧瓶夹：50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 /500mlx24 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6； b)粘贴垫：50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx45 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6； 9.容 量：250L； 10.最大负载：20kg； 11.开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)； 12.可编程段数：12段； 13.设置参数保护：密码保护； 14.曲线显示类型：温度曲线、速度曲线； 15.显示方式：电容式，10寸彩色触控屏； 16.U盘导出数据：有； 17.屏上可查运行参数天数：7天之内； 18.运行数据贮存周期：多于912天； 19.运行数据贮存时间间隔：1分钟； 20.数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态； 21.自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜； 22.自动关闭屏显：有； 23.自动锁屏：有； 24.★噪音等级：≤55dB (制冷时)； 25.可水冲洗：是； 26.界面语言：可切换中文、英文显示； 27.★制冷压缩机：进口变频压缩机； 28.WiFi 手机监控（选配）：支持，随用随配； 29.电脑监控（选配）：支持； 30.内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：295mm； 31.照 明：日光灯照明； 32.灭 菌：紫外杀菌； 33.开门方式：下开； 34.定时范围：0~999小时59分钟；； 35.第三层摇板高：1323mm； 36.摇板带导轨：有； 37.来电自动恢复功能：是； 38.加热功率：≤850W； 39.制冷功率：70~180W； 40.外形尺寸：1240x785x(525+80地脚高)mm； 备注：加★号的技术指标为为关键指标。 三、工作条件 - 电 源：AC 220V±22V，50Hz / 60Hz，功率≤950W； - 环境温度：10-35℃； - 环境湿度：20%~80% RH； - 大气压力：75kPa~106kPa； - 室内使用。 四、配置清单 - 电源线 数量1件； - 积水盘 数量1件； - 十字螺丝刀2# 数量1件； - 呆扳手24 数量1件； - 内六角扳手S10 数量1件； - 产品使用说明书 数量1件； - 合格证 数量1件； - 宝塔三通接头Φ14 数量1； - 宝塔两通接头Φ14 数量1件。 |  |
|  | ## 细胞摇床 | 一、功能用途 恒温振荡器集恒温培养、振荡、混匀等多项功能。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品检测、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究。 二、技术指标 - ★温控范围：（环境温度-18℃）~60℃ (最低4℃)； - 温控精度：0.1℃； - ★温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)； - 旋转转速：0 (停止)，30~300rpm； - 转速精度：1rpm； - 振 幅：φ50mm； - 摇板尺寸：770x470mm； - 最大烧瓶夹/粘贴垫数量： 烧瓶夹：50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 /500mlx24 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6 粘贴垫：50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx45 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6； - 容 量：178L； - 最大负载：20kg； - ★CO2传感器：IR (红外线)； - CO2浓度控制范围：0-20%； - ★CO2浓度控制精度：±0.1%； - 开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)； - 开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%)； - 可编程段数：12段； - 设置参数保护：密码保护； - 曲线显示类型：温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线； - 显示方式：电容式，10寸彩色触控屏； - U盘导出数据：有； - 屏上可查运行参数天数：7天之内； - 运行数据贮存周期：多于912天； - 运行数据贮存时间间隔：1分钟； - 数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、浓度参数、湿度参数、运行状态； - 自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜； - 自动关闭屏显：有； - 自动锁屏：有； - ★噪音等级：≤55dB (制冷时)； - 可水冲洗：是； - 界面语言：可切换中文、英文显示； - 制冷压缩机：进口变频压缩机； - 主动加湿（选配）： 支持 （环境湿度+10%）~95%； - WiFi 手机监控（选配）：支持，随用随配； - 电脑监控（选配）：支持； - 内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：295mm； - 湿度类型：自然增湿； - 最大湿度：95%； - 照 明：日光灯照明； - 灭 菌：紫外杀菌； - 开门方式：下开； - 定时范围：0~999小时59分钟； - 第三层摇板高：1323mm； - 摇板带导轨：有； - 来电自动恢复功能：是； - 加热功率：≤850W；； - 制冷功率：70~180W - 净 重：260kg； - 外形尺寸：1240x785x(525+80地脚高)mm； 备注：加★号的技术指标为关键指标。 三、工作条件 - 电 源：AC 220V±22V，50Hz / 60Hz，功率≤1000W； - 环境温度：10-35℃； - 环境湿度：20%~80% RH； - 大气压力：75kPa~106kPa； - 室内使用； 四、配置清单 - 电源线 数量1件； - 积水盘 数量1件； - 十字螺丝刀2# 数量1件； - 呆扳手24 数量1件； - 内六角扳手S10 数量1件； - 产品使用说明书 数量1件； - 合格证 数量1件； - 过滤器 数量1件； - 减压阀 数量1件； - 卡箍 数量4件； - PU管(5米) 数量1件； - 硅胶管Φ12×2 数量1米； - 宝塔三通接头Φ14 数量1件； - 宝塔两通接头Φ14 数量1件。 | 1台 |
| 7 | ## 全波长酶标仪 | 1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定； 2、光源：闪烁式氙灯； ★3、波长范围：200-1000nm，1nm步进； 4、带宽 < 2.6nm，支持检测孔板类型6-384孔板； 5、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD； 6、精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0%； 7、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据； ★8、整板测量速度：10s，384孔板； ★9、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进； 10、温度范围：室温至45℃； 11、振荡器：振荡模式，振荡速度，振荡时间可调； 12、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预； 13、标准配套软件： 1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式； ★2）中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库； 3）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等； 4）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置； 5）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线； ★6）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email 发送。 配置清单：主机一台； 电脑一台。 | 1台 |

十五、评分标准

本次招标采用综合评分法，总分为100分，具体内容如下：

（一）价格分（35分）

1．评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分35分；

2．其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

（二）技术参数、配置及整体综合性能分（50分）

1．技术参数及配置（35分）

投标人需提供反映该产品技术参数的技术支持资料（测试报告或产品说明书）等作为评标依据，否则视为偏离。

（1）所投产品不满足招标文件标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，经评标委员会评审可作为无效投标。

（2）所投产品不满足招标文件未标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，每处扣4分。

2．综合性能情况（15分）

（1）所投产品性能参数优于招标文件中技术条款要求情况（评委会认为超出指标有意义的）（6分）。其中优于项，每处加2分。

（2）所投产品的市场反馈情况（9分）。根据所投产品的品牌影响力、市场占有率（同行业为主）、现有用户的反馈情况、使用投标产品发表的学术论文情况等综合评定。

（三）综合商务（15分）

1．投标人综合实力（2分）

根据投标人综合实力评定。

2．售后服务与培训情况等（10分）

（1）质保期（3分）。符合招标文件要求的，得1分，每增加一年质保期加1分。

（2）服务、技术支持与培训承诺情况（7分）。

根据投标文件的相关承诺，在服务网点设置情况、服务响应时间、现有用户对产品售后服务情况及服务水平的反馈等综合评定。

3．其它（3分）

（1）投标文件质量（1分）。根据投标文件的规范性、完整性等情况综合评定。

（2）其它优惠措施等（2分）。根据投标人提供的在招标文件要求范围以外，评标委员会认可的优惠措施综合评定。

十六、本次招标采用一次性报价。报价应包括所报仪器设备费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费、税金（如所投产品为进口产品，包含国外产品被加征关税）、国际国内运输费、保险和其他为完成本项目所发生的一切费用。

十七、投标文件的组成

（一）投标文件一

1、投标函

2、投标报价表

3、详细配置及分项报价清单

（二）投标文件二（文件中不得出现所投产品报价及配置分项报价，否则作废标处理）

1、投标基本情况一览表

2、详细配置清单、技术规格偏离表和投标产品彩页

3、技术方案、服务承诺、培训承诺

特别说明：

1、“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2、“投标文件一”，正本一份，副本二份；“投标文件二”，正本一份，副本三份

十八、合同签订及货物交货期、交货地点、付款方式、安装、调试、验收以及售后服务等相关商务要求如下：

（一）中标结果公示结束且无异议的，中标人应在1周内按招标文件、投标文件及相关承诺拟定合同，经最终用户签字确认后，和招标人签订合同。

（二）中标人在中标公示结束后10个工作日内未完成合同签订的，或只选做中标项目一部分的，均作为违约处理（有特殊原因且经招标人同意者除外），中标人须向招标人交纳违约金（违约金按成交金额的5％计算）。

（二）合同的主要条款

1.以下条款均为签订合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，其他条款将由招标人与中标人结合具体情况协商后签订。

2.交货期

2.1完成货物的交货、安装、调试工作的时间限定：国内供应的货物自合同签订之日起30天内，国外供应货物在收到外贸信用证之日起45天内。如不能按上述要求完成者，请在投标文件中说明。

2.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式通知买方，阐明不能按时交货的理由、可能延误的时间等。买方在收到卖方通知后，有权决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

2.3除卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，卖方应对买方进行误期赔偿，每逾期1周（不足1周按1周计算），卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金。误期赔偿费的最高限额为误期货值或合同总价的5%。误期赔偿费由买方直接从货款中扣除。

“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

2.4在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.交货地点

（1）国内供应的货物交货地点为：苏州高博软件技术职业学院采购与招投标管理中心指定的地点。

（2）国外供应的货物指定目的口岸为：南京、苏州或上海。

4.付款方式

（1）国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内付款。

（2）国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付90%，余款验收合格后以TT方式支付。

（3）投标时另有约定的，按约定执行。

5.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）仪器设备到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后1周内派遣合格的技术人员进行安装调试。

（3）验收所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的时间内完成安装调试工作。因卖方原因造成延期所产生的费用，由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员因安装调试所产生的费用，由卖方承担。

6.售后服务

（1）质保期从设备验收合格后起算，时间不少于12个月。

（2）质保期内，卖方负责因仪器设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方负责对买方人员进行免费培训（一般包括货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等）。培训一般在买方仪器设备现场进行，培训日程另行约定。

（4）卖方承诺的其他服务条款。

十九、各投标人在投标前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受本招标公告所有条款及要求，在报名截止前报名。

二十、递交投标文件相关事宜，采取现场递交方式：

1. 递交时间：2023年10月11日13:00～13：30

2. 递交地点：苏州市高新区科技城青山路5号

3.  联系人：潘新法

二十一、投标截止时间：2023年10月11日13:30。

二十二、开标时间：2023年10月11日13:30。