## 招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 配置、参数、功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼无人机训练机 | 大疆F550无人机： - 基本性能参数： 机身重量478g。 对称电机轴距550mm。 起飞重量1200g ~ 2400g。 螺旋桨10 × 3.8in ; 8 × 4.5in 。 电机22 × 12mm 。 推荐电调15A OPTO。 工作环境温度 -10° C至 40° C。 轴距 550 mm（不含桨，降落模式）高强度材料、集成 PCB 板连线超大安装空间、开放式机体设计。 2、飞控：NAZA-M V2+GPS。 支持多旋翼飞行器类型：I，X 型四旋翼、I，X，IY，Y 型六旋翼、I，V，X型共轴双桨八旋翼。 调参软件系统要求：Windows XP sp3 / Windows 7 / Windows 8。 悬停精度(GPS模式)：垂直方向：±0.8m、水平方向：±2.5m。 最大尾舵角速度：200°/秒，最大倾斜角度：35°。 最大升降速度：上升6m/s，下降4.5m/s。 内置功能：多种控制模式飞控系统、增强型失控保护、低压保护、支持S-BUS接收机 支持PPM接收机、独立PMU模块、支持2轴云台。 | 5 |
| 2 | F550 遥控器 | FUTABA遥控器： 8-14通道。 遥控距离：约1000米（视电磁环境）。 模式菜单（固定翼/直升机/滑翔机/多旋翼）。 手感：重量约944g。 震动提醒：有。 支持接收机：7008/2008/6303/6208/617/6014/7018等。 | 5 |
| 3 | F550配套电池 | F550配套电池： 10000MAH 25C。 电池整体重量 570g。 工作环境温度 -10°C 至 40°C。 存放环境温度 存放时间小于 3 个月：-20°C 至 45°C。 存放时间大于 3 个月：22°C 至 28°C。 充电环境温度 0°C 至 40°C。 最大充电功率 360W。 | 30 |
| 4 | 大疆悟1航拍无人机 | - 基本飞行性能参数： 重量：2870g（含电池，桨；不含云台相机）、3400g（含电池，桨， 云台相机）。 最大起飞重量：3500g。 悬停精度：( 可安全飞行状态 ) 垂直：0.5m；水平：2.5m。 最大旋转角速度：俯仰轴：300°/s；航向轴：150°/s。 最大俯仰角度:35°。 最大上升速度 :5m/s。 最大下降速度 :4m/s。 最大水平飞行速度 :22m/s（ATTI 模式下，海平面附近无风环境）。 最大起飞海拔高度:4500m。 最大可承受风速:10m/s。 最大飞行时间约：15分钟。 动力电机型号 ：DJI 3510H。 螺旋桨型号：DJI 1345T。 室内定位悬停：标配。 工作环境温度 -10°至 40°C 轴距：559-581mm。 - 一体式云台相机X3 角度抖动量：±0.03° 安装方式：可拆式。 可控转动范围：俯仰：-90° 至 +30°。 水平：±320°。 结构设计范围 俯仰：-125° 至 +45°。 水平： ±330°。 最大控制转速 俯仰：120°/s。 水平：180°/s。 总像素 1276 万像素。 有效像素 1240 万像素。 照片最大分辨率 4000×3000。 ISO 范围：100-3200 (视频)、100-1600 (照片)。 电子快门速度 8 秒 － 1/8000 秒。 录影： FOV 94°。 传感器 1/2.3” CMOS。 镜头 ：20mm (35mm 格式等效)f/2.8；对焦点无穷远。 9 组 9 片 (含 2 片非球面透镜)。 蓝玻璃滤光片。 照片拍摄模式 单张拍摄。 多张连拍 (BURST：3/5/7 张。 自动包围曝光 (AEB)：3/5 张@0.7 EV 步长。 定时拍摄。 录像分辨率 UHD：4096x2160p24/25、3840x2160p24/25/30。 FHD：1920x1080p24/25/30/48/50/60。 HD：1280x720p24/25/30/48/50/60。 视频存储最大码流 60 Mbps。 支持文件存储格式 文件系统：FAT32/exFAT。 图片格式：JPEG、DNG。 视频格式：MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)。 支持存储卡类型 Micro SD 卡。 最大支持 64GB 容量，传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡。 工作环境温度 0° 至 40°C。 | 2 |
| 5 | 大疆悟1遥控器 | 信号有效距离（室外无干扰）：2KM。 平板设备支架：标配。 工作环境温度 -10° 至 40°C。 电池：6000MAH ;LIPO2S。 | 4 |
| 6 | 大疆悟1配套电池 | 容量 4500 mAh。 电压 22.2 V。 电池类型 LiPo 6S。 能量 99.9 Wh。 电池整体重量 570g。 工作环境温度 -10°C 至 40°C。 存放环境温度 存放时间小于 3 个月：-20°C 至 45°C。 存放时间大于 3 个月：22°C 至 28°C。 充电环境温度 0°C 至 40°C。 最大充电功率 180W。 | 10 |
| 7 | 大疆御2专业版 | - 基本飞行性能参数： 起飞重量 “御” Mavic 2 Pro: 907 g。 “御” Mavic 2 Zoom:905g。 折叠： 214 × 9 1× 84 mm（长×宽×高）。 展开： 322 × 242 × 84 mm（长×宽×高）。 对角线轴距 ：354 mm。 最大上升速度 5 m/s（S 模式）。 4 m/s（P 模式）。 最大下降速度 3 m/s（S 模式）。 3 m/s（P 模式）。 最大水平飞行速度（海平面附近无风）：72 km/h（S 模式）。 最大起飞海拔高度 ：6000 m。 最长飞行时间（无风环境）：31 分钟（25 km/h 匀速飞行）。 最长悬停时间（无风环境）：29 分钟。 最大续航里程（无风环境）：18 km（50 km/h 匀速飞行）。 最大抗风等级 5 级风。 最大可倾斜角度 ：35°（S 模式）、25°（P 模式）。 最大旋转角速度： 200°/s。 工作环境温度： -10°C - 40°C。 工作频率： 飞控2.400 - 2.483GHz、图传5.725 - 5.850 GHz。 2、云台相机 相机 ：内置相机。 像素 ：2000万有效像素。 影像传感器：1英寸CMOS。 镜头 视角：77°。 等效焦距：28mm。 光圈：f/2.8-f/11。 对焦点：1m至无穷远（带自动对焦）。 快门速度 电子快门：8-1/8000s。 ISO范围视频：100-6400。 照片：100-3200（自动），100-12800（手动）。 照片最大分辨率：5472×3684。 照片拍摄模式：单张拍摄。 多张连拍(BURST)：3/5张。 自动包围曝光(AEB)：3/5张@0.7EV。 定时拍摄(间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，RAW：5/7/10/15/20/30/60秒)。 图片格式 ：JPEG/DNG(RAW)。 视频拍摄支持视频最大分辨率： 4K: 3840×2160 24/25/30p。 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p。 FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p。 视频存储最大码流 ：100Mbps。 视频格式 ：MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)。 色彩模式：Dlog-M(10bit)，支持HDR video(HLG 10bit)。 支持存储卡类型：microSD卡，最大支持128GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡。 支持文件系统 ：FAT32(≤32GB)，exFAT(>32GB)。 3、遥控器 工作频率 飞控：2.400 - 2.483 GHz。 图传：5.725 - 5.850 GHz。 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）飞控： 2.400 - 2.483 GHz。 图传：5.725 - 5.850 GHz。 内置电池 3950 mAh。 工作电流/电压 1800 mA ⎓ 3.83 V。 厚度 6.5 - 8.5 mm。 支持接口类型 Lightning，Micro USB（Type-B），USB-C。 | 2 |
| 8 | 大疆御2专业版配套电池 | 容量 ：3850 mAh。 标称电压 ：15.4 V。 充电限制电压 ：17.6 V。 电池类型： LiPo 4S。 能量 ：59.29 Wh。 重量 ：297 g。 充电环境温度 ：5℃ - 40℃。 最大充电功率 ：80 W。 | 4 |
| 9 | 组装调试用训练机 | QAV250穿越机（包含遥控器） 机架材质：碳纤维及金属螺丝。 开放式机架设计。 飞机尺寸：185/235/50。 飞机重量：320G。 轴距：250MM。 飞行时间：5-7分钟。 飞机最大拉力1.5KG。 遥控器供电：四节五号电池。 遥控器无干扰遥控距离：300M。 | 10 |
| 10 | 组装调试用训练机配套电池 | 富力电池5000MAH（3S） 电池整体重量 370g。 工作环境温度 -10°C至40°C。 存放环境温度 存放时间小于3 个月：-20°C 至 45°C。 存放时间大于3个月：22°C 至 28°C。 充电环境温度 0°C 至40°C。 最大充电功率 200W。 | 40 |