设备指标及参数说明：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带VPN及路由功能的防火墙 | 1、2U以下盒式设备； 2、可基于接口和VLAN划分安全区域； 3、支持验证授权和记账（AAA）服务； 4、支持NAT和NAT实例； 5、支持丰富的路由协议（静态路由、策略路由、 RIP、OSPF等动态路由协议）； 6、自带≥12个千兆光口，≥12个电口，≥4个 万兆接口，支持≥1个扩展槽位，扩展板支持12 个千兆光口+12个电口+ 6个万兆端口，提供官 网截图并加盖厂商项目授权章； 7、最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥ 400K，整机吞吐量≥30Gbps，提供国家相关部 委认可的地方实验室测试报告证明，提供报告复印 件，且设备制造厂商必须加盖项目授权章； 8、支持双机状态热备，充分满足高性能网络的可 靠性要求，提供官网截图并加盖厂商项目授权章； 9、所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防 火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配 CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理， 独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、 NAT、路由等功能。上述功能须提供国家相关部委 认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印 件，且必须加盖项目授权章； 10、所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式） 部署，上述功能要求须提国家相关部委认可的第三 方实验室测试报告证明，提供报告复印件，且必须 加盖原厂项目授权章； 11、能够实现与L2TP over IPSec与安卓、ISO 系统自带VPN组件对接； 12、支持IPv6：IPV6状态防火墙、IPV6动态路 由协议、IPV6攻击防范、IPV6虚拟防火墙、IPV6 管理、NAT64\DS-LITE等过渡技术； 13、厂商通过ISO20000、ISO27001认证、知 识产权管理体系认证，提供认证证书复印件；为国 家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组（非技术 合作组）成员，官网查询链接；具备CNNVD（中 国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质，提供 证书复印件且加盖项目授权章； 14、所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统 安全专用产品销售许可证，具备中国信息安全认证 中心颁发的国家信息安全产品认证证书，具备中国 信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评 证书。以上资质须提供相关证书证明，提供证书复 印件，且加盖厂商项目授权章； 15、SSL VPN授权15个以上； 16、配置双电源； 17、提供原厂商三年售后服务承诺函； | 1 | 台 |  |