## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 设备功能与配置参数说明：

| 设备名称 | 型号 |  | 面积 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内全彩色 LED显示屏 | P2mm全彩色，250000点/m2 显示尺寸长 3.072 米高1.664米（详见附件参数要求） |  | 5.11 | 米2 |  |  |  |
| 全彩控制系统 | 同步 | 发送卡 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 接收卡 | 24 | 张 |  |  |  |
|  |  | 播放软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 框架结构 | 外框不锈钢包边，外框长3.18米高1.77米 |  | 5.63 | 米2 |  |  |  |
| LED开关电源 | 国产优质，质保叁年 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 综合布线 | 2根网线，电缆线 ，音频线等 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 视频拼接器 | 原厂标配 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 调试/软件培训 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

附件：P2 表贴全彩参考参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | 室内P2 表贴全彩LED显示屏 |
| 物理点间距 | 2 mm |
| 物理密度 | 250000点/m2 |
| 发光点颜色 | 1R1G1B |
| LED发光管 | SMD1515 |
| 单元板尺寸 | 256mm*128mm |
| 单元板像数 | 128*64点 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 白平衡亮度 | ≥2000cd/m2 |
| 最佳视距 | 2.5M～20M |
| 最佳视角 | 120°(W) 90°(H) |
| 整屏像数 | 长 1536点*高832点 |
| 环境温度 | 存贮storage:-35℃～+85℃ 工作working:-20℃～+50℃ |
| 相对湿度 | 10%-95% |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 平均功耗 | 300-600W/㎡ |
| 最大功耗 | 1000W/㎡ |
| 控制主机 | P4或以上 |
| 操作系统 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7等 |
| 控制方式 | 同步控制 |
| 驱动器件 | 恒流驱动 |
| 刷新频率 | 480-1000HZ |
| 灰度/颜色 | 4096级,可显示16.7M颜色 |
| 平均无故障时间 | ≥9000hours |
| 显示模式 | 1024*768以上 |
| 文字输入 | 多种中、英文字体 |
| 动画效果 | 移动、滚屏、旋转、放大、缩小、等等。 |
| 图象 | 支持各种计算机图形、图象显示 |
| 视频文件 | 支持AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等视频文件 |
| 三维动画 | 支持 |
| 软件调节 | 可利用软件对亮度、对比度、饱和度和色度进行调节。 |
| 通讯距离 | 网线100米，超100米需光纤通讯 |
| 其他功能 | 同步控制、时钟显示、画面编辑、中文控制界面等。 |