计费网关指标及参数说明：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 认证方式和能力 | 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE、专用客户端等），并支持以上认证方式混合接入。 |
|  | 认证系统由硬件＋软件一体化组成，硬件网关可串接，也可旁路。硬件作为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE功能，保障当认证线路或RADIUS SERVER出现问题时，硬件能够独立认证，网关与第三方无线控制器，第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 |
|  | 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 |
|  | 能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 |
|  | 支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证。 |
|  | 支持Radius 中继功能，并能根据账号特征中继到指定的Radius服务器，满足与运营商合营的使用环境。 |
|  | 需支持H3C、华为、锐捷等主流品牌AC的无感知认证协议。 |
|  | 支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证。 |
|  | 要求系统使用oracle数据库以适应大并发场景。 |
| 无感知认证 | 支持无感知终端控制，如设置无感知终端数量及不同终端类型的差异化无感知策略。 |
|  | 需支持无感知设备黑白名单、终端类型无感知策略、无感知有效期等无感知策略。 |
|  | 支持无感知有效期设置，设置支持分组、小时、天为单位或者每日固定时间进行到期清理设置。 |
|  | 支持以动态图表方式显示无感知认证用户历史变化趋势图、按设备类型统计的无感知认证次数曲线图、各策略分组无感知账户数的历史变化趋势图。 |
| 客户端 | 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |
|  | 支持Windows、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。 |
|  | 可强制低于指定版本的客户端无法认证成功，便于强制用户使用新版本客户端。 |
|  | 支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端，投标时提供原厂盖章的手机端下载页面截图。 |
| 用户管理、日志功能 | 为方便灵活管理，支持管理员使用B/S或C/S模式进行后台管理，投标时提供原厂盖章的操作界面截图。 |
|  | 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |
|  | 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 |
|  | 要求可以根据源IP地址、VLAN、时间、用户组等多元素实现用户精细化管理及接入。 |
|  | 支持用户自助服务平台，要求可以支持用户自主修改资料、修改密码、找回密码、变更套餐、查询账单等。 |
|  | 支持支付宝钱包、微信支付及Paypal支付接口。 |
|  | 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 |
| 计费 | 支持V4/V6分别统计流量，分别计费，流量计费最小颗粒度为1KB。 |
|  | 使用时间和流量实时控制，对用户累计使用的时间和流量进行实时监控，用户使用超过预先设定的时间和流量显示，系统能自动切断用户连接。 |
|  | 可按用量分段折扣优惠，可根据时间或流量，设置分段折扣优惠。 |
|  | 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 |
|  | 月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通。 |
| 系统管理功能 | 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 |
|  | 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 |
|  | 支持用户属性字段自定义扩展可视化配置，包括数据类型、字符长度、开户录入规则等，投标时提供原厂盖章的系统操作界面截图。 |
| 组网及同步功能 | 需支持集群式负载均衡部署方式。 |
|  | 要求系统可以支持部分网络设备相关功能，如NAT、端口映射、路由等。 |
|  | 要求设备能独立提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 |
|  | 要求支持L2/L3转发和路由模式，作为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 |
| 冗灾备份 | 要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。 |
|  | 系统掉电后恢复供电时5分钟以内可启动使用,且计费状态正常。 |
| 配置及质保要求 | 本次要求实际配置用户账户数量30000、并发在线数量8000。设备需固化≥2个万兆光口，≥2个千兆光口。投标时提供原厂商出具的针对本项目的授权书及三年免费质保证明文件。拟中标单位需在宣布中标后7日内提供样机供用户方测试，测试完全通过作为签订合同的必要条件。 |
| 资质及其它要求 | 要求投标产品具有江苏省内30个教育行业案例，投标时提供原厂盖章的成功客户名录。 |
|  | 投标产品系列具有工信部入网许可证，投标时提供原厂盖章的证书复印件。 |
|  | 投标产品系列具有公安部安全销售许可证，投标时提供原厂盖章的证书复印件。 |
|  | 投标产品原厂商需通过知识产权管理体系认证，投标时提供原厂盖章的证书复印件。 |
|  | 投标产品原厂商具有IPv6 Ready认证，投标时提供原厂盖章的证书复印件。 |