## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 传感器与电工实训设备配置清单即附件一、附件二不用逐项填写技术参数偏离对照表，可简写。如：“传感器配置清单” 选填“不偏离”、“正偏离”、“负偏离”。招标技术要求书中其他内容均需按“配置、参数、功能”中的二级目录逐项填写。

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 配置、参数、功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器综合实训台 | 一、基本参数 1、输入电源：AC220V±5% 50±1Hz 2、额定电流：≤5A 3、直流电源：±5V ±15V 4、稳压系数：±1% 5、电压纹波：≤10mV 6、非线性误差：≤5% 7、测量精度：≤1% 8、功 耗：100VA 9、输出电流：1A 10、相对温度：-5℃～40℃ 11、相对湿度：＜85%（25℃） 12、外表尺寸：1600×750×1100mm 13、实训桌、实训台为防火、防水、耐磨材质；设有两个抽屉（带锁），用于放置传感器、工具及资料。实训桌面上预留显示器位置，实训桌左边和右边柜内安放实训模块板和计算机主机及键盘的位置。带万向调节轮。 二、主控台功能 1、实训台提供四组直流稳压电源：±5V、±15V；±2V~±10V分五挡输出，2~24V可调，具有短路保护功能。 2、低频信号发生器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。 3、音频信号发生器：0.4KHz-10KHz输出连续可调，输出电压范围：0VP~10VP连续可调，最大输出电流：0.5A（有效值0.4KHz）。 4、差动放大器：通频带0-10KHz，可接成同相、反相、差动结构，增益为1-150倍的直流放大器。 5、数字式电压表：三位半显示，量程±2V、±20V，输入阻抗100KΩ，精度1%。 6、数字式频率/转速表：由四只数码管，2只发光管组成，输入阻抗100KΩ，精度1%。频率测量范围1-9999 Hz，转速测量范围1-9999r/min。 7、温度表：0-150℃度，精度1%。 8、高精度温度控制PID调节仪，多种输入输出规格，具有人工智能调节以参数自整定功能。 9、机械式压力表：0-40Kpa，精度2%。 10、手动气压源：0-40Kpa。 三、三源部分 1、热源：16V交流电源加热，温度控制范围0~150℃。 2、转动源：0-12V直流电源驱动，转速可调范围0~2400转/分。 3、振动源：振动频率1-30Hz，共振频率12Hz左右。 四、传感器配置 1、电阻应变式传感器：金属泊式应变片构成，4片工作片阻值350Ω。 2、霍尔式传感器: 由JVC公司生产的HZ型半导体霍尔片和永久磁钢构成，量程±≥3m 精度0.1% 3、电容式传感器：由两组定极和一组动极组成的差动变面积电容式传感器，线性范围≥ ±3mm。 4、电感式传感器：由一个初级、二个次级线圈绕制而成的透明空心线圈，铁芯为软磁体 氧体，测量范围≥10mm。 5、光电式传感器：由光耦达林顿输出及整形电路组成，N≤2400r/min。 6、涡流位移传感器: 由多股漆包线绕制的扁平线圈与金属涡流片组成。直流电阻：10Ω -20Ω，量程：≥3mm， 7、压电加速度传感器：由PZT－5双压电晶片和金属质量块构成。f≥10KHZ、Q≥20pc/g。 8、磁电式传感器: 由多股漆包线绕制的线圈和永久磁钢构成，直流电阻：30Ω-40Ω，灵 敏度：0.5V/M/S。 9、温度式传感器AD590：集成温度传感器，温度范围-55-155℃，精度≥1%。 10、K型热电偶：镍铬一镍硅热电偶．测温范围-50℃~400℃； 11、E型热电偶：镍铬一康铜热电偶，测温范围-100℃～400℃； 12、PT100：金属箔电阻传感器，0℃电阻值100Ω，测温范围-20℃～100℃； 13、Cu50：热电阻，0℃电阻值50Ω，测温范围-50℃～100℃； 14、气敏传感器：酒精敏感，测量范围：50～2000ppm。 15、湿敏传感器：电容型湿度传感器，高分子薄膜材料，Rh:10﹪-95﹪。 16、压力传感器：集成扩散硅压阻式压力传感器，量程50kPa，极限压力100kPa； 17、光纤位移传感器：Y形导光型传感器。 18、超声波传感器：接收与发射传感器，量程20-80CM，精度1cm。 19、转速传感器：转盘与6个磁钢组成，量程0~2400转/分。 五、传感器实验内容 1、电阻式传感器的单臂电桥性能实验 2、电阻式传感器的半桥性能实验 3、电阻式传感器的全桥性能实验 4、电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 5、变面积式电容传感器特性实验 6、差动式电容传感器特性实验 7、差动变压器的特性实验 8、自感式差动变压器的特性实验 9、差动变压器的性能实验 10、激励频率对差动变压器特性的影响 11、光电式传感器的转速测量实验 12、光电式传感器的旋转方向测量实验 13、接近式霍尔传感器实验 14、霍尔传感器的转速测量实验 15、霍尔传感器的振动测量实验 16、涡流传感器的位移特性实验 17、被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 18、涡流式传感器的振动实验 19、涡流式传感器的转速测量实验 20、温度传感器及温度控制实验（AD590） 21、K型热电偶的温度控制实验 22、E型热电偶的温度控制实验 23、Pt100铂电阻的温度控制实验 24、Cu50铜电阻的温度控制实验 25、磁电式传感器的特性实验 26、磁电式传感器的转速测量实验 27、压电加速度式传感器的特性实验 28、光纤传感器的位移特性实验 29、光纤传感器的振动实验 30、光纤传感器的转速测量实验 31、压阻式压力传感器的特性实验 32、超声波传感器的位移特性实验 33、超声波传感器的应用实验 34、气敏传感器的原理实验 35、湿度式传感器原理实验 36、移相器实验 37、相敏检波器实验 38、低通滤波器实验 部分实验板设有故障演示开关： 1）涡流传感器故障演示开关 2）霍尔传感器故障演示开关 3）压电传感器故障演示开关 4）温度传感器故障演示开关 5）光电传感器故障演示开关 6）模块采用PCB板设计，减少干扰 7）九孔板模块，方便各种传感器实验导线的链接 六、传感器配置清单 见附件一：传感器配置清单 | 8 |
| 2 | 电工综合实训设备 | 一、技术参数: 1、工作电源：三相五线 380V±10％ 50Hz 2、安全保护：电流型漏电保护（动作电流≤30mA），电压型漏电保护，过流保护，熔断器保护 3、外形尺寸：2100mm×800mm×1580mm 4、额定功率：0.8KW 5、环境温度：－10℃～40℃ 6、相对湿度：<85% 7、设备重量：150Kg 二、产品结构: 1、桌身部分：要求采用优质钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷塑，整机既坚固耐用，又美观大方。左右设有两个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料，电脑桌联体设计，造型美观大方。桌子的底部采用带刹车的万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 2、桌面部分：要求采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板，PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计。桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。 3、实验屏部分：控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实验提供交流电源、高压直流电源、低压直流电源及各种测试仪表等。 4、实验模块部分：要求面板采用优质纯铝板加工，面板图文字符采用现代喷描技术处理 5、在线远程教育学习软件：（正版软件，投标文件中提供著作权证书和中标公示期送样至采购单位演示测试功能）；在线教育系统首页须有投标企业LOGO，提供免费远程电气线路教学，电气拆装，电路培训，PLC培训,伺服,步进,触摸屏,变频器, 单片机，数控，机器人，工业组态及网络通信等全系列自动化技术培训，自由组合不同教学手段，实现各种不同的教学方法，比如谈话式、研讨式、活动式、竞赛式等等，12种教学手段,游戏化闯关式学习体验,三大管理系统,网校CRM系统。 6、工业4.0仿真实训软件：（正版软件，投标文件中提供著作权证书和中标公示期送样至采购单位演示测试功能）；软件采用三维建模基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术，可以进行PLC电气控制仿真、电工电子仿真、气动仿真、液压仿真、传感器仿真等工业常用技术仿真。 1）PLC仿真可以通过PLC编程控制模型的相应动作从而完成工序动作包含机械手仿真、自动门仿真、升降机仿真、分拣仿真、正反转仿真、邮件分拣、流水线、自动分拣等。 2）电工电子仿真 （1）接线仿真（2）电路仿真（3）排故仿真（4）原理仿真（5）电机拆装仿真，三相异步机拆分、单相异步机拆分等（6）仪器仪表的使用仿真万用表、双踪示波器、信号发生器、频谱仪、钳形表等 3）气动回路仿真 （1）软件以气动经典22回路为依据开发出28回路的在线及离线仿真 （2）软件中设置的14路“考考你！”表现为典型气路设备故障。 （3）软件状态含“模拟运行”“联机运行”即离线仿真、在线仿真。 4）液压回路仿真其界面可清楚的展示液压元器件的内部结构以及液压回路的工作过程。液压传动原理的动态演示并不少于18种动态演示。 5）传感器仿真 7、自动化创新物联网应用云平台模块：本平台将物联网技术运用于电气自动化信息技术并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。 1）数据云系统上传2）手机app数据查询3）历史数据查询4）数据分析统计5）短信报警6）微信报警7）微信反向控制8）二次开发 （1）物联网自动化应用软件（正版软件，投标文件中提供著作权证书） 1）数据显示输入电压监控，输出电压监控，输入开关监控，输出开关控制以及输入电压模拟量实时数据，可根据实际需求添加128路。 2）控制：控制启动停止开关的开和关，输出电压值的给定，可根据实际需求添加128路。 3）历史数据：显示输入输出电压值的历史数据，可按时、天、月进行查询历史数据曲线，以及历史数据表格，可表格数据导出处理。 4）设备报警：对设备急停按键做的模拟设备故障报警进行微信报警，同时可以实现短信及邮箱报警。报警范围包括模拟量，开关量的上下线、阀值等状态进行设置报警。 （2）终端包含：1）数据显示画面：画面显示输入电压数值，输出电压监控，开关状态输入，开关控制输出，以及云端连接二维码。2）联网设置界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理 8、电气控制仿真软件（正版软件，投标文件中提供著作权证书）：以三维仿真交互技术和三维动画视觉表现及多媒体数字技术为核心，能进行三维电路分析、电气电路模拟电路考核、综合技能虚拟实训、电气基础训练、元器件识别检测。 （1）软件模拟线路故障根据故障现象使用各种虚拟仪表进行排故 （2）学员根据电路图自己布局电气设备并连接线路，自动检测线路错误。 （3）电机及电气三维元件装配 （4）元器件检测 （5）电气电路仿真 三、实训考核项目: 1、差分放大可调电路 2、单相可控调压电路 3、电流负反馈电路 4、反相、同相放大电路 5、功率放大电路 6、互补对称式OTL电路 7、晶闸管调光电路 8、逻辑电路 9、三相异步电动机直接启动控制电路 10、三相异步电动机点动控制电路 11、三相异步电动机自锁控制电路 12、三相异步电动机按钮联锁正反转控制电路 13、三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路 14、三相异步电动机双重联锁正反转控制电路 15、三相异步电动机工作台自动往返控制电路 16、两台三相异步电动机顺序启动、顺序停转控制电路 17、三相异步电动机的两地控制电路 18、接触器控制的Y-△控制 19、时间继电器控制的Y-△控制 20、三相异步电动机单向启动反接制动控制电路 21、三相异步电动机无变压器半波整流单向启动能耗制动控制电路 22、三相异步电动机有变压器全波整流单向启动能耗制动控制电路 23、三相异步电动机正反转启动能耗制动控制电路 24、单相鼠笼电动机电容启动控制电路 25、断电延时直流能耗制动的Y-△启动控制电路 26、三相异步电动机正反转能耗制动控制线路 27、三相异步电动机正反转启动反接制动控制线路 28、C620型车床电气控制线路 29、电动葫芦电气控制 30、Y3150滚齿机控制电路 31、PLC控制三速电机 32、PLC控制电机正反转 33、PLC控制生产流水线小车 34、PLC控制Y-△降压启动控制设计 35.变频器功能参数设置与操作 36.变频器报警与保护功能 37.外部端子点动控制 38.变频器控制电机正反转 39.多段速度选择变频调速 40.变频器无级调速 41.基于外部模拟量(电压/电流）控制方式的变频调速 42.瞬时停电启动控制 43.PID变频调速控制 44.PLC控制变频器外部端子的电机正反转 45.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制 46.基于PLC数字量控制方式的多段速 47.基于PLC通信方式的变频器开环调速 48.基于PLC模拟量控制变频开环调速 49.基于PLC通信方式的速度闭环控制 50.基于PLC模拟量方式的变频器闭环调速 四、配置清单 见附件二：电工综合实训设备清单 技术条款中涉及到的厂家或者型号均作为参考，不作为指定生产商。 为了保证产品的质量及售后，投标人在投标时需要提供生产厂家的授权书及产品技术确认书。 | 5 |

附件一：传感器配置清单（单套设备）

| 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 台 | 1 |  |
| 2 | 实训桌 | 张 | 1 |  |
| 3 | 升降圆凳 | 张 | 2 |  |
| 4 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 5 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 6 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 7 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 8 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 9 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 10 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 11 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 12 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 13 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 14 | 热电偶、热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 15 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 |  |
| 16 | 移相器、相敏检波器、低通滤波器电路 | 块 | 1 |  |
| 17 | 电阻式传感器 | 个 | 1 |  |
| 18 | 电容式传感器 | 个 | 1 |  |
| 19 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 |  |
| 20 | 电感式传感器 | 个 | 1 |  |
| 21 | 光电式传感器 | 个 | 1 |  |
| 22 | 涡流式传感器 | 个 | 1 |  |
| 23 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 |  |
| 24 | 温度式传感器 | 个 | 1 |  |
| 25 | 磁电式传感器 | 个 | 1 |  |
| 26 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 |  |
| 27 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 |  |
| 28 | 光纤式传感器 | 个 | 1 |  |
| 29 | 压力传感器 | 个 | 1 |  |
| 30 | 超声波传感器 | 对 | 2 |  |
| 31 | 气敏传感器 | 个 | 1 |  |
| 32 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |  |
| 33 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 |  |
| 34 | 转速传感器 | 个 | 1 |  |
| 35 | K型热电偶传感器 | 只 | 1 |  |
| 36 | E型热电偶传感器 | 只 | 2 |  |
| 37 | Pt100铂电阻传感器 | 只 | 1 |  |
| 38 | Cu50铜电阻传感器 | 只 | 1 |  |
| 39 | 加热温度室 | 个 | 1 |  |
| 40 | 位移台架 | 套 | 1 |  |
| 41 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |  |
| 42 | 测微器 | 把 | 1 |  |
| 43 | 压力表 | 只 | 1 |  |
| 44 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |  |
| 45 | 三通管 | 条 | 1 |  |
| 46 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 |  |
| 47 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 |  |
| 48 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |  |
| 49 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 |  |
| 50 | 实验连接导线 | 条 | 25 |  |
| 51 | 数据采集连接线 | 条 | 1 |  |
| 52 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |  |

附件二：电工综合实训设备清单（单套设备）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中级电工实训电源屏 | 1套 | 全钢结构，配实验所需电源 |
|  | 钢制实训桌 | 1套 | 全钢结构 |
|  | 电子实测挂箱（模拟） | 1套 | 1、电源：输入：AC 220V±10%，50HZ输出： DC：+5V，DC I≥1A DC：-5V～-12V可调，I≥0.2A DC：＋5V～＋27V可调，DC I≥0.2A 以上各路输出均有过流保护，自动恢复功能AC V:7.5V×2；AC I≥0.15A 2、直流信号源： 双路 –0.5V～＋0.5V；–5V～＋5V两档连续可调. 3、函数发生器：输出频率：2Hz～90KHz，分四档可输出 方波： 0～20V三角波：0～15V正弦波：0～10V 4、数字频率计（0～300KHz） 5、数字直流电压表（0～30V） 6、分立元件电路 （1） 整流、滤波和串联稳压电路；（2）单级放大电路；（3）两级阻容耦合放大电 路； （4）负反馈放大电路；（5）射极跟随器；（6）差动放大电路；（6）互补对称功放电路； （7）场效应管电路；（8）可控硅电路； （9）电阻、电容和二、三极管等组成； （10）电位器组、12V灯泡、扬声器。（11）两个独立的运算放大器(741)；（12）集成功放(LM386)；（13）集成稳压电路 7、进口面包板二块。 |
|  | 电子实测挂箱（数字） | 1套 | 1、手动单脉冲电路2组：每组可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。 2、固定频率脉冲源7路，输出均为TTL电平：1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、 100KHz、1MHz； 3、时序脉冲发生电路及启停控制电路。可产生四路脉冲信号，脉冲周期与输入的时钟信号相同，四个脉冲之间依次相差1个输入时钟周期。 4、六位高精度数字频率计，测量范围：0-9.9999MHz ，误差<1Hz 5、十六位逻辑电平输入开关：可输入低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。 6、十六位逻辑电平指示灯：红色表示高电平‘1’，绿色表示低电平‘0’。 7、数码管显示：六位由七段LED数码管组成的BCD码译码显示电路。供数字钟、日历等实验显示用。 8、可变电位器2只，阻值分别22K，100K。 9、开放实验区，用于扩展实验、课程设计使用。 （1）提供锁紧插座共8只，其中40芯2只，20芯2只，16芯4只，可插8芯～40芯的种IC。 （2）面包板二块，可接插电阻、电容、稳压管、二极管、三极管等元器件。 |
|  | 维修电工实训考核组件（一） | 1件 | 提供电容器2只、交流电磁阀1只、交流接触器1只、热继电器3只 |
|  | 维修电工实训考核组件（二） | 1件 | 提供空气开关1只、3P熔断器2只、交流接触器3只 |
|  | 维修电工实训考核组件（三） | 1件 | 提供通电延时时间继电器2只、断电延时时间继电器1只、行程开关4只、各种颜色的按钮6只 |
|  | 维修电工实训考核组件（四） | 1件 | 提供交流接触器4只 |
|  | PLC可编程控制器实训组件 | 1件 | 提供三菱FX3U-48MR-001型主机 |
|  | PLC实训模块 | 4件 | 抢答器/音乐喷泉/装配流水线/交通信号灯/自动供水/天塔之光 自动送料装车/四节传送带/多种液体混合装置/自动售货机/自控轧钢机/邮件分拣机 机械手控制/自控成型机/加工中心 四层电梯/基础实验/中间继电器 |
|  | 变频器实训模块 | 1件 | 三菱FR-D720 0.4KW变频器，带有通信接口及操作面板 |
|  | SC-09编程电缆 | 1根 | 用于PLC主机与PC机通讯 |
|  | 编程软件 | 1套 | 提供编程软件 |
|  | 在线远程教育学习软件 | 1套 | 正版软件，投标文件中提供著作权证书和中标公示期送样至采购单位演示测试功能 |
|  | 工业4.0仿真实训软件 | 1套 | 正版软件，投标文件中提供著作权证书和中标公示期送样至采购单位演示测试功能 |
|  | 自动化创新物联网应用云平台模块 | 1套 | 中标公示期送样至采购单位演示测试功能 |
|  | 电气控制仿真软件 | 1套 | 正版软件，投标文件中提供著作权证书 |
|  | 三相鼠笼异步电动机 | 1台 | 交流220V/△ |
|  | 三相鼠笼异步电动机 | 1台 | 交流380V/Y（带速度继电器） |
|  | 多功能网板 | 1块 | 485X600mm |
|  | 实训导线 | 60根 | 红/蓝/黄/绿/黑 |
|  | 剩余电流动作断路器 | 1个 | DZ47LE-32 3P+N 16A |
|  | 辅助触头 | 3个 | F4-22 |
|  | 交流接触器 | 3个 | CJX2-1210 AC380V |
|  | 热过载继电器 | 2个 | JR36-20 0.45-0.72A |
|  | 中间继电器 | 1个 | JZ7-44 AC380V |
|  | 时间继电器 | 2个 | JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC380V |
|  | 时间继电器座 | 2个 | PF083-A /8T圆孔 |
|  | 熔断器座 | 5个 | RT28N-32 32A |
|  | 熔体 | 5个 | RT28-32/2A |
|  | 行程开关 | 4个 | LXK3-20S/BH 带锁 单轮 |
|  | 3位按钮开关 | 1个 | NP2-E3501 |
|  | 1型六角螺母 | 50个 | GB/T 6170 M4 不锈钢 |
|  | C级平垫圈 GB/T96 | 50个 | 4.3*12*1mm 不锈钢 |
|  | U型槽 | 50个 | 塑料 |
|  | U型大扁头自攻钉 | 6个 | QC/T 602 ST4.2*16 不锈钢 |
|  | 通用C45镀锌导轨 | 1个 | 35*7.5*1.0mm 长度1米 |
|  | 烙铁 | 1个 | 40W |
|  | 烙铁架 | 1个 | 黑色 |
|  | 实训考核指导说明书 | 1个 | 中级 |
|  | 家用调光台灯电路 (散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | 并联型硅稳压管稳压电路的组装(散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | 串联型晶体管稳压电路的组装(散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | JS20单结晶体管时间继电器(散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | JSJ型晶体管时间继电器(散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | 接近开关(散件发货) | 1套 | 单面 |
|  | 万用表（数字型） | 1只 | VC890C+ |
|  | 数字式钳形电流表 | 1只 | BM528A-20A |
|  | 摇表绝缘电阻表 | 1只 | ZC25-3 |
|  | 指针万用表 | 1只 | MF-500型 |
|  | 成套工具箱 | 1套 | JM-8012 12件套 |
|  | 环保柄十字螺丝批 | 1把 | 3*75MM（货号：31151） |
|  | 环保柄一字螺丝批 | 1把 | 3*75MM（货号：31101） |
|  | PVC锯齿线槽 | 2 | 40*35mm 白色 2米 |
|  | 学生凳组件 | 2 | 塑钢凳面(蓝）+铁质凳 |