## 附件三：招标技术要求书

- 本次采购招标事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、保修费用、安装调试费用、培训费、运输费等。

- 摄像机和硬盘录像机品牌：海康威视、宇视。

- 设备清单及参数说明：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 1080P网络枪型摄像机 ★水平解像力可以达到1050线，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 亮度鉴别等级不低于11级，提供检测报告证明 信噪比不低于58dB，延时不高于104ms，提供检测报告证明 可通过IE浏览器关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 支持慢快门模式，提升低照环境效果 最低照度彩色：0.002lx黑白：0.0001lx，提供检测报告证明 ★红外夜视距离100m处的人体轮廓，提供检测报告证明 摄像机提供100M以太网自适应电口，具有抗不低于6KV接触放电，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 ★满足长时间在±35％电压波动电网中工作，提供检测报告证明 摄像机可以同时采用DC12V和POE供电，当一路电源断开后，摄像机可以继续工作，提供检测报告证明 ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 具有人脸抓拍功能、场景变更检测、虚焦侦测，提供检测报告证； 在升级过程中断电，重新上电后能正常升级，提供检测报告证明 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 多路访问功能检验,20个视频窗口进行画面浏览，提供检测报告证明 不少于1路告警输入，1路告警输出，告警联动可设置 不少于1路语音输入和一路语音输出，支持语音对讲 支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域不低于4个 不低于10％抗丢包能力，IPC图像效果良好，提供检测报告证明 ★支持摄像机与客户端之间用300米超五类非屏蔽网线连接，可正常显示监控画面，提供检测报告证明 当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数，会锁定该账户并触发报警，且在一定时间内使用该账户无法登录设备 防护等级不低于IP67，提供检测报告证明 要求和硬盘录像机同一品牌 | 36 | 个 |
| 2 | 云台球机 | 不小于1/3 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 最大焦距大于112mm，大于20倍光学变倍； ★具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入及1路音频输出，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 支持H.265视频编码； ★最低照度：≤0.0008lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 支持智能红外功能，红外距离不小于480米，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 水平范围360°，垂直范围-15°~90°； ★球机可上传角度信息，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； ★在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 支持数字降噪、透雾功能、强光抑制、区域遮盖功能； 支持区域入侵、越界入侵智能行为分析； 支持TCP/IP、HTTP、RTSP、组播网络协议，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； ★为了保证前端设备接入访问的安全性，telnet默认关闭，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 支持不低于IP67防护等级，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 要求和摄像机同一品牌 | 2 | 个 |
| 3 | 电源 | DC12V/2A | 36 | 个 |
| 4 | 硬盘录像机 | 具有高稳定性，采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行 ★应支持8个硬盘状态指示灯（一对一显示）， ★支持前面板硬盘热插拔， ★应支持上限不低于1路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口、1路BNC视频输出接口、1路eSATA接口、1路语音对讲接口， ★应支持上限不低于1路12V直流电源输出，应支持上限不低于16路告警输入接口和4路告警输出接口 应包括不低于2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应，RJ45接口 应支持硬盘槽位上限不低于4个 ,单盘位最大6T 应能管理不低于16路视频输入 应能接入不低于224M带宽码流，； ★应能转发不低于128M带宽码流， 本地人机解码输出能力不低于16路720P@25 本地人机应能支持 8MP及其以下分辨率IPC的接入及解码显示 应支持云台控制、云台控制权管理、云台预置位管理 支持走廊模式图像， ★支持录像加锁， 支持自动续传功能， 应支持TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、IGMP、Telnet、FTP、ICMP、ARP、SIP、RTSP、SNMP等协议； | 3 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64M，5900转，平均5.6W，3年质保，带RV Sensor | 19 | 块 |
| 6 | 监视器 | 21.5寸液晶尺寸/自带座装支架 | 3 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | 1个1000Base-Tx电口，1个1000Base-Fx SFP光口 电口支持全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测 SFP光口支持单模、多模、单纤、双纤，SC/ST/FC/LC接口可选 电源支持过载保护、防反接保护 符合工业四级电磁兼容性要求超强防雷功能：采用进口防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等 IP40外壳防护等级，能够经受住恶劣环境的考验 工作温度-40℃~ +75℃ 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准 | 2 | 个 |
| 8 | 交换机 | 24口千兆非网管型交换机,24个1000M电口 无需配置，即插即用，全千兆绿色节能交换机 支持一键端口汇聚，23\24口固化DHCP保护特性. | 3 | 台 |
| 9 | 光纤 | 1、名称：8芯室外单模光缆 2、参数：适用于架空、管道敷设，尤其适用于对防潮性能要求高的场合，金属中心加强构建（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘接护套，低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低，接插损耗少，性能稳定；执行标准:YD/T901-2001,YD/T 981.3-1998. | 240 | 米 |
| 10 | 网线 | 1、名称：5类4对UTP电缆 2、参数：材料均为无氧铜，工作温度范围：-20到75度，材料为优质PVC材料，防火级别为CM 3、敷设方式：穿管或桥架 | 2062 | 米 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5电源电缆标准：YD/T1173-2001 额定工作电压：450/750V、600/1000V 电缆导体的长期工作温度：70℃ 电缆敷设时环境温度应不低于：0℃ | 1200 | 米 |
| 12 | 管材 | 配套使用 | 800 | 米 |
| 13 | 光纤配套 | 熔接/尾纤/跳线/藕合器/光纤盒等 | 1 | 批 |
| 14 | 中心平台软件授权 | 海康威视 | 100 | 个 |
| 注意：各投标单位须确保所投产品监控视频信号能完全接入学院监控中心大平台，并在监控电视墙上自由切换。 |  |  |  |  |