## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 配置、参数、功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级全身心肺复苏考核训练模拟人 | （1）模拟人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。达到美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。（2）具有明显的解剖特征和模拟生命体征，（3）可进行人工呼吸和心外按压CPR训练，并能电子监测气道开放和按压部位，标准气道开放，气道指示灯变亮，可计数人工呼吸和胸外按压的正确次数和错误次数；在模式考核时，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作；在实战考核时，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。（4）训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。设定正确的吹气量，并用条形码显示吹气量和按压深度；吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示，数码计数显示，错误语言提示；可自行设定操作时间，以秒为单位。（5）操作频率：2015标准为100-120次/分钟，也可自行设定数值。（6）采用220V电源，稳压器稳压后输出。操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 | 1 |
| 2 | 基础生命支持云平台版-复苏小龙 | 模型执行《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》标准； ● 抢救时瞳孔散大，抢救成功后瞳孔恢复正常，对光反射存在； ● 可进行徒手心肺复苏操作； ● 可使用简易呼吸器囊进行通气； ● 手机客户端（安卓或IOS）扫描模型二维码进行连接，操作方便； ● 全程实时数据监测：包括按压深度、频率、吹气量； ● 实时成绩显示：操作结束后即刻显示操作结果，并显示详细的数据统计； ● 具有彩色血流指示灯，按压过程中模拟血流从心脏流向脑部过程； ● 具有彩色按压深度指示灯，按压过大或者过小均可显示； ● 按压过程中有频率提示音，频率为110次/分，提示音可关闭； ● 具有彩色呼吸气流指示灯，模拟气体进入肺部过程； ● 复苏成功后有彩色指示灯显示自动血液循环和气体进出肺部过程； ● 可置换的人工肺； ● 可模拟颈动脉搏动； ● 实时在线升级，具有网络客服功能，快速解决客户问题。 | 3 |
| 3 | 半身心肺复苏模拟人 | 可进行徒手心肺复苏操作； 可使用简易呼吸器囊进行通气； 可置换的人工肺； | 5 |
| 4 | 头部正中矢状面附血管神经模型 | 头部正中矢状切面模型显示脑、脊髓、鼻腔、口腔以及喉腔等结构，共有53个部位指示标志。 尺寸：自然大，高26cm，宽22cm，厚3cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 5 | 中枢神经传导电动模型 | 本模型显示了神经核及纤维的断面。纤维采用塑料材质，红色示运动纤维，兰色示感觉纤维，脑神经核与脑神经纤维按功能颜色一致。其中A型采用转盘式，由三十六个单项带锁开关与一个自锁传导开关操作，同时配备指示灯显示。B型采用微电脑控制，性能稳定，面板设有指示灯，三十六个单项按钮分别显示三十六个部位，另外六个按钮可显示各个传导内容。 尺寸：490×230×910mm | 2 |
| 6 | 人体全身肌肉附内脏模型 | 该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，共有238个部委指示标志。 尺寸：自然高170CM；宽86CM；深24CM 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 7 | 消化系统模型 | 消化系统模型由消化系统组成、胃冠状剖面和横结肠等3个部件组成，显示消化系统消化管组成的各个器官和消化腺等结构，共有49个部位指示标志。 尺寸：自然大，高79cm，宽27cm，深8.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 8 | 胸腔解剖模型 | 胸腔解剖模型由骨和软骨、肌肉和肌腱、内脏、喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经和腺体等胸部17个部件组成，并显示喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经等结构，共有110个部位指示标志。 尺寸：自然大，高43cm，宽25cm，厚20cm 材质：进口高分子材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 9 | 泌尿系统模型 | 泌尿系统模型由泌尿系统各器官的肾、输尿管、膀胱剖面等4个部件组成，并显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱和前列腺剖面等结构，共有30个部位指示标志。 尺寸：自然大，高36cm，宽19.5cm，深3.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 10 | 男性盆腔正中矢状切面模型 | 男性盆腔正中矢状切面模型由男性盆腔正中矢状切面、阴茎矢状切面和盆腔剖面等4个部件组成，并显示男性内、外生殖器官、男性尿道以及男性盆腔器官等结构，共有31个部位指示标志。 尺寸：自然大，高27cm，宽10cm，深25cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 11 | 女性盆腔正中矢状切面模型 | 女性盆腔正中矢状切面模型为女性盆腔正中矢状切面，由两个部件组成，并显示女性生殖器官以及膀胱和直肠等结构，共有27个部位指示标志。 尺寸：自然大，高25cm，宽9.5cm，深24.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 |
| 12 | 人体内分泌器官模型 | 人体内分泌器官模型显示各内分泌器官有垂体、甲状腺、肾上腺、睾丸、胰、甲状旁腺、卵巢。 材质：进口PVC材料、进口油漆 | 2 |
| 13 | 高级婴儿头皮静脉穿刺训练模型 | 1、仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，可进行头皮静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗透。 | 2 |
| 14 | 高级动脉穿刺手部模型 | 由仿真手部模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。 根据亚洲成年男性左手腕的解剖设计，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。 手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有显的落空感，并有回血产生。多次穿刺后针眼不明显。 可更换皮肤和动脉血管。 配有透明底托，美观方便。 | 2 |
| 15 | 输液注射模型 | 手部、肘部组合式静脉输液（血）训练手集优质的细节、轻巧、方便于一身，设备齐全的训练器装在一个塑料箱内，箱子也可以被转换为工作台，是教静脉穿刺技术的一个理想的方法。 产品要求： 手臂皮肤是由进口材料制作的，皮肤表面有真实可见而且可触摸到的静脉。 在肘窝和沿着前臂的地方有静脉分布，在任何常见的位置练习静脉穿刺。 当穿刺皮肤和静脉时，皮肤会有起伏，手感明显。当针头正确刺入血管时有真实的回血产生。在正常使用下，可进行数百次穿刺。 可进行IVS和经静脉导入。 | 5 |
| 16 | 基础护理模型 | 该模型共分五个部件组成，能按操作规格进行十八项基础护理操作。 功能：1．氧气吸入法2．鼻饲法3．洗胃法4．十二指肠引流术5．食及胃底双气囊压迫术6.手臂注射7．皮下注射8．静脉注射9．静脉输液10．静脉穿刺11．男性导尿术12．男性膀胱部冲洗术13．伤口换药在痿管入 可止纱布引流条14．股静脉、股动脉穿刺15．臂部肌肉注射16．灌肠法17．女性导尿术18．女性膀胱冲洗术 | 2 |
| 17 | 高级全功能 老年护理人 | 模型由全身男性老年模拟人、无创血压模拟器为一体的高级全功能护理人，采用进口PVC材料，质地优良，环保，制作逼真，易于清洗。基础护理功能内容： 1、洗头发、洗脸；2、瞳孔观察，正常、散大、缩小直观对比；3、耳清洗滴药； 4、 助听器取出和插入；5、口腔护理、假牙护理；6、口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置；7、气管切开护理；8、吸痰法；9、氧气吸入法；10、口鼻饲法；11、洗胃法；12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；13、三角肌皮下注射；14、股外侧肌内注射；15、胸腔、骨髓、腰椎穿刺；16、灌肠法；17、男/女性导尿术；18、男/女性膀胱冲洗；19、男性前列腺检查，有包皮；20、造瘘引流术；21、结肠造瘘术；22、臀部肌肉注射；23大面积骶骨位置溃烂；24、癌症肿块的对比；25 、皮摺对比；26、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；27、四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅；* 躯干-旋转，曲伸；* 颈部-旋转，曲伸，侧弯；* 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸；* 肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外； * 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲；* 踝部-内翻，外翻，内收，外展；28、无创血压测量：* 收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg；* 收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg；* 科罗特科夫音量可从0-9进行调节等 | 1 |
| 18 | 糖尿病足护理模型 | 1、模型设计为糖尿病导致的足部病理变化，学员可进行病变的护理； 2、侵入性创伤第1、2、3脚趾周围产生轻微的感染； 3、展示严重的足部病变，如脚趾截肢、夏柯氏足和坏疽等； 4、模型材料柔软有弹性，脚趾可弯曲。 | 2 |
| 19 | 褥疮护理模型 | 1、模拟一成人臀部；模型质地柔软，颜色逼真； 2、该产品可以穿在学员身上，进行疮面的各种护理操作； 3、包含褥疮的四个不同阶段，形象逼真、方便更换； 4、褥疮颜色鲜明，内部上色，外部加膜，所以即使使用消毒水涂抹也不会褪色； 5、可以进行清洗。 | 2 |
| 20 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 高级鼻饲管与气管护理模型模拟成年男性上半身结构，可进行各种基础护理操作，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理技术训练。 功能要求：1、洗头、洗脸；2、 眼耳的滴药、清洗；3、口腔护理；4、氧气吸入疗法；5、鼻胃管放置；6、气管切开护理；7、气管吸痰处理；8、口鼻管插管训练；9、颈动脉搏动生命体征 | 2 |
| 21 | 高级吸痰模型 | 高级吸痰练习模型由不锈钢模具，经高温用进口塑胶材料浇注而成，在应用护理教学中具有材料柔软、手感逼真、操作真实等特点。 功能要求： 1、经鼻、口插入吸引管技术练习； 2、吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰； 3、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引； 4、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置； 5、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构； 6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 | 2 |
| 22 | 电子导尿灌肠教学实习模型 | 电子导尿灌肠教学实习模型从外型到部件均以正常人体解剖为依据，并附以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，可进行男性或女性导尿及灌肠操作，其特点是模拟逼真，实体感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。 功能特点： 1、男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20mm左右到达膀胱时，有红色灯显示，同时有尿液自导尿管排除，约200毫升。 2、女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。 3、灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。 | 2 |
| 23 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 主要功能： 1、本模拟装置依据正常成人体型设计； 2、能够体验左右偏瘫； 3、当限制装置固定后，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松紧度模拟不同程度的关节僵硬； 4、配有拐杖，使练习者可体验特定状态下拐杖对于运动的重要性； 5、本模型的鞋是为老年人和残疾人设计的，轻便防滑； 6、轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。 | 2 |
| 24 | 生理参数监测仪 | 可以长时间监测心电、血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温、脉率等生理参数和波形 技术参数要求： 心律异常提示：具有心律异常实时分析及报警功能； 可存储并回放心电波形数据、各监测参数的趋势统计、无创血压数据、心律异常事件； 标准配件：主机、心电导联线,血压袖带、血氧探头，体温探头,可充电锂电池； 适用范围：体温、呼吸、无创血压、脉搏、血氧饱和度监测； 小巧灵活便携 | 2 |
| 25 | 全套人体挂图 | 神经系统挂图（神经系统模式，脊髓白质固有束膑腱反射示意图，脊髓的灰质、节段和马尾，脊神经的组成和分布模式图，脑干腹面观，脑干背面观，丘脑和下丘脑核团模式图，小脑，大脑半球外侧面，大脑半球内侧面，脑的水平切面，脑的冠状切面，脑底的动脉，大脑半球的动脉，脑和脊髓的血管，脑脊液循环模式图，脑神经概观，自主神经系统概观，交感神经系统模式图）；循环系统挂图（心脏解剖模式图，心血管循环，淋巴循环，颈部、腋窝淋巴结模式图）； 泌尿生殖系统挂图（男女矢状面）；呼吸系统挂图（呼吸系统解剖、肺泡模式图）；消化系统挂图（消化道模式图、肝脏模式图、门脉循环模式图）；感觉器官挂图（眼、耳、皮肤、舌解剖模式图，中耳、内耳放大模式图）；局部解剖挂图（颈部、胸部、腹部、骨盆）；内分泌系统挂图； 运动系统挂图（人体全身骨骼、全身肌肉、关节模式图） | 1 |
| 26 | 婴儿心肺复苏模拟人 | 1、六个月大婴儿整体人，解剖标志明显，便于操作定位； 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高； 3、执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ； 4、心肺复苏术：行胸外按压；通过仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道；可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸，操作正确后胸廓有起伏； 5、有人工可置换的肺袋； 6、可触及两侧肱动脉搏动 | 1 |
| 27 | 标准创伤模拟人 | 1、成年男性整体人，关节灵活，可以模拟在急救场景中的各种姿势，模拟各种创伤伤口，形象逼真； 2、采用高分子材质，环保无污染，仿真度高； 3、可灵活的固定在“伤者”身上，模拟真实的大出血环境，血流量大小可调节； 4、可自由选配创伤组件模拟不同伤情，进行伤口识别、止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等 ； 创伤组件包括： ● 胸部吸吮性创伤（流血伤口一个）； ● 手掌的枪伤（流血伤口一个）； ● 复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折（流血伤口一个）； ● 复合型骨折：胫骨、小腿开放性骨折（流血伤口一个）； ● 腿的截肢（流血伤口一个）； ● 不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（十二个）； 5、可自由选配创伤组件模拟不同伤情，进行伤口辨别、止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等常用技术练习； 6、可匹配各种创伤组件 | 2 |
| 28 | 婴儿护理（抚触）操作台 | L1200*W800*H750：台面采用 E0级、30mm厚、粉红色的优质高密度双面贴面防潮、耐腐蚀理化贴面板；柜体采用E0级20mm双面贴面防潮、防火颗粒板；板截面选用优质PVC封边，经全自动封边机加温180摄氏度进口胶封边，粘合牢固；柜体双开门，内部分隔两层，分层板承重好，耐腐蚀理化贴面板，高度可调，TDC铰链，灰白色，底部四脚木脚。 | 2 |
| 29 | 模型展台 | L1200*W700*H700：台面30mm厚、优质细木工板，加横档，承重好，柜体采用E1级20mm双面贴面防潮、防火板；板截面选用优质PVC封边，经全自动封边机高温度、进口胶封边，粘合牢固；柜体双开门，内部分隔两层，分层板承重好，高度可调，TDC铰链，展台整体灰白色，底部安装耐用、牢固的塑胶脚。 | 11 |
| 30 | 模型储物柜 | L500*W450*H2000：E0级、30mm厚的优质细木工板制作，单开门，柜内部上下2层，分隔板高度可调、承重好，高度可调，优质五金，展台整体灰白色；原木脚。 | 10 |
| 31 | 带窗储物柜 | L900*W450*H2000：医院带窗储物柜：采用 E0级优质细木工板；上部柜深400mm，玻璃双开门，内分隔为2层（上部底板、分层隔板采用耐腐蚀理化贴面板），每层高400mm；下部柜高750mm、深600 mm（凸出形成台面），耐腐蚀理化贴面板，上部做2个抽屉（200mm），下面为储物柜、双开门；中间层为空层，高400mm。柜全高2000mm。TDC铰链、自闭式静音滑轨等优质五金配件。 | 7 |
| 32 | 实验操作台（水槽柜） | L1500* W 750* H 750：台面采用美国威盛亚12.7mm厚度的绿色耐腐蚀佰克板，柜体用E1级18mm三聚氰胺双面贴面防火颗粒板（贴面厚度1.0mm，进口胶高温高压粘合），台面中间嵌装台雄550mm*350mm*350mmPP水槽，水槽前部台面中间安装1套台雄化学实验室专用厚壁全铜三联水龙头及专用排水管。柜体双开门，TDC等优质铰链。（该水槽柜与33项中的中央实验台组合使用） | 1 |
| 33 | 实验操作台 （中央实验台） | L3000* W 1500* H 750：台面采用美国威盛亚12.7mm厚度的绿色耐腐蚀佰克板，柜体用E1级18mm三聚氰胺双面贴面防火颗粒板（贴面厚度1.0mm，进口胶高温高压粘合），台面安装双层试剂架，底层试剂架背靠背双向安装水龙头（3*2）、水龙头下方安装落水管并连接至32项中水槽柜的落水管最后汇至实验室总出水管。柜体双开门，TDC等优质铰链。（该中央实验台与32项中的水槽柜组合使用） | 1 |
| 34 | 双层试剂架 | L3000* W 35* H 60 | 1 |
| 35 | 床头柜 | L600* W 500* H 450；参照医院病房床头柜 | 11 |
| 36 | 边台 | L3200* W 600* H 750；台面嵌入PP水槽4个；感应水龙头4个 | 1 |